Информационные сети и коммуникации.

Контрольная работа для студентов заочного отделения.

- Вам необходимо реализовать сетевой сервис (см. таблицу вариантов). Укажите операционную систему, с помощью которой целесообразна его организация. Обоснуйте свой выбор.

- Вы подключаете к UNIX-подобной ОС дополнительный жесткий диск. Укажите имена разделов согласно стандартам UNIX, если Ваши жесткие диски разбиты согласно  варианту задания. Укажите команду монтирования и размонтирования раздела в каталог /mnt .

- Расшифруйте константу прав доступа к файлу ОС Линукс. Объясните назначение битов. Сформируйте параметры командной строки chmod в символьной и числовой форме.

- Вам необходимо настроить маршрутизацию и сетевой фильтр пакетов. Укажите параметры команд route и iptables для:

  - настройки  таблицы маршрутизации (таблица 4); маршрутизатором является хост с адресом 1.1.1.1 ;

  - запрета входящих соединений для сервиса  в соответствии с заданием (таблица 4) с хостов сети, к которой настроена маршрутизация.

- Рассчитайте адреса «сети» и «широковещания» для адресного пространства IPV4 из таблицы 5. Предложите вариант корректного деления на подсети оставшихся «незадействованных» адресов сети.

- Вам необходимо установить беспроводной мост между двумя сегментами сети в условиях городского ландшафта (см. рисунок). Примерно посередине между зданиями расположено препятствие высотой H0.   Рассчитайте высоту установки антенн, для совокупности факторов, указанной в таблице 6. Рассчитайте теоретическую дальность соединения и сделайте выводы о работоспособности моста.

Таблица 1. Задания к пункту 1

| Вариант | Сетевой сервис |
| --- | --- |
| 1 | Файл-сервер, WWW сервер |
| 2 | Сервер электронной почты, прокси-сервер |
| 3 | Сервер учетных записей, сервер приложений |
| 4 | Сервер синхронизации времени, сервер баз данных |
| 5 | WWW сервер,SQL-сервер |
| 6 | Фильтр сетевых пакетов TCP-IP, сервер VPN |
| 7 | Маршрутизатор, сервер VPN |
| 8 | FTP-сервер, SQL- сервер |
| 9 | Сервер приложений, сервер электронной почты |
| 10 | Сервер баз данных, сервер VPN |

Таблица 2. Задания к пункту 2

| Вариант | Основной диск | Подключаемый диск |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной раздел, - Дополнительный раздел:2 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 3 логических диска |
| 2 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 1 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 1 логических диска |
| 3 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 2 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 1 логических диска |
| 4 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 2 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 3 логических диска |
| 5 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 3 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 1 логических диска |
| 6 | Основной раздел. | Основной раздел Дополнительный раздел - 3 логических диска |
| 7 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 2 логических диска. | Основной раздел |
| 8 | Основной раздел | Основной раздел Дополнительный раздел - 2 логических диска |
| 9 | Основной раздел, | Основной раздел Дополнительный раздел - 1 логических диска |
| 10 | Основной раздел, Дополнительный раздел - 1 логических диска. | Основной раздел Дополнительный раздел - 3 логических диска |

Таблица 3. Задания к пункту 3

| Вариант | Константа | Задание | Константа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 777 | 6 | 740 |
|  | 4440 |  | 1754 |
| 2 | 770 | 7 | 640 |
|  | 2404 |  | 4654 |
| 3 | 707 | 8 | 741 |
|  | 1044 |  | 2754 |
| 4 | 770 | 9 | 701 |
|  | 4111 |  | 1777 |
| 5 | 701 | 10 | 704 |
|  | 2401 |  | 4770 |

Таблица 4. Задания к пункту 4

| Вариант | Установить маршрут к сети | Закрыть доступ к сервису или протоколу (входящие пакеты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0 подсеть на 256 адресов | http, domain |
| 2 | 192.168.1.0 подсеть на 128 адресов | ftp, icmp |
| 3 | 192.168.2.0 подсеть на 64 адресов | Pop3, dns |
| 4 | 192.168.3.0 подсеть на 32 адресов | Smtp, icmp |
| 5 | 192.168.4.0 подсеть на 16 адресов | Все Udp, domain |
| 6 | 192.168.5.0 подсеть на 8 адресов | Все Tcp, icmp |
| 7 | 192.168.6.0 подсеть на 4 адресов | Icmp, smtp |
| 8 | 192.168.7.0 подсеть на 8 адресов | ftp, icmp |
| 9 | 192.168.8.0 подсеть на 16 адресов | https, icmp |
| 10 | 192.168.9.0 подсеть на 32 адресов | domain, icmp |

Таблица 5. Задания к пункту 5

| Вариант | Сеть | Подсети |
| --- | --- | --- |
| 1 | 212.20.13.0 | 16 |
|  |  | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 64 |
|  |  | 32 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 2 | 192.168.6.0 | 64 |
|  |  | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 64 |
|  |  | 16 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 3 | 10.10.10.0 | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 16 |
|  |  | 64 |
|  |  | 32 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 4 | 192.168.8.0 | 16 |
|  |  | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 64 |
|  |  | 32 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 5 | 192.168.6.0 | 8 |
|  |  | 4 |
|  |  | 16 |
|  |  | 64 |
|  |  | 128 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 6 | 192.168.7.0 | 4 |
|  |  | 128 |
|  |  | 16 |
|  |  | 8 |
|  |  | 16 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 7 | 192.168.8.0 | 8 |
|  |  | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 64 |
|  |  | 64 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 8 | 192.168.9.0 | 64 |
|  |  | 8 |
|  |  | 16 |
|  |  | 32 |
|  |  | 32 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 9 | 192.168.10.0 | 32 |
|  |  | 16 |
|  |  | 8 |
|  |  | 8 |
|  |  | 128 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |
| 10 | 192.168.11.0 | 4 |
|  |  | 16 |
|  |  | 64 |
|  |  | 32 |
|  |  | 128 |
|  |  | Укажите вариант разбиения оставшихся адресов |

Таблица 6. Задания к пункту 6

|  | Точка доступа | (мощность/чувствительность) ДБм точки доступа | Антенна ДБи | Потери в кабеле ДБи | Скорость соединения Мбит | Расстояние L м | Препятствие H0 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 4 | 54 | 100 | 15 |
| 2 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1801 18dBi | 3 | 54 | 200 | 18 |
| 3 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 4 | 54 | 150 | 10 |
| 4 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 4.2 | 54 | 80 | 5 |
| 5 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 3,5 | 54 | 90 | 6 |
| 6 | DWL-3200 | 20/66 | ANT24-1801 18dBi | 4.3 | 48 | 300 | 15 |
| 7 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 4,3 | 54 | 250 | 25 |
| 8 | DWL-2100 | 15/66 | ANT24-1200 12dBi | 4,2 | 54 | 180 | 30 |
| 9 | DWL-2700 | 18/66 | ANT24-1200 12dBi | 4,1 | 54 | 220 | 16 |
| 10 | DWL-2700 | 18/66 | ANT24-1200 12dBi | 4,2 | 54 | 190 | 15 |